| BLBW | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) Conectorização de Fibra Óptica — Conector Rápido SC/APC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Código: POP-FTTH-001 | Versão: 1.0 | Data: 02/07/2026 | Páginas: — |
| Elaborado por: Equipe Técnica | Revisado por: Supervisão | Aprovado por: Coordenação | Área: Redes FTTH |

# 1. Objetivo

Este documento ensina, de forma simples e detalhada, como instalar um conector rápido SC/APC (aquele de corpo verde, montado em campo) na ponta de uma fibra óptica. O objetivo é que qualquer técnico da BLBW consiga fazer uma conexão de qualidade, com pouca perda de sinal, seguindo sempre o mesmo padrão.

# 2. Onde este procedimento se aplica

Instalação de clientes FTTH (fibra até a casa do cliente).

Conectorização de cabo drop, cordão óptico ou fibra de tubo loose.

Manutenção e troca de conectores danificados em campo ou no rack.

IMPORTANTE — APC x UPC: O conector VERDE é APC (ponta polida em ângulo de 8°). O conector AZUL é UPC (ponta reta). Nunca conecte um APC em equipamento ou adaptador UPC: além de não funcionar direito, isso danifica as duas pontas. Na rede GPON da BLBW o padrão é SC/APC (verde).

# 3. Materiais e ferramentas necessárias

| Item | Para que serve |
| --- | --- |
| Conector rápido SC/APC (verde) | Conector que será montado na ponta da fibra. |
| Decapador de fibra (stripper Miller ou de 3 furos) | Retira as capas de proteção da fibra sem quebrá-la. |
| Clivador de precisão | Faz o corte reto e perfeito na ponta da fibra. É a ferramenta mais importante do processo — sem ela a conexão não fica boa. |
| Álcool isopropílico (91% ou mais) | Limpa a fibra antes do corte. |
| Lenços que não soltam fiapos (gaze ou kimwipes) | Usados junto com o álcool na limpeza. |
| Alicate decapador de cabo drop e tesoura kevlar | Abrem a capa externa do cabo, quando for cabo drop. |
| Power meter (medidor de potência óptica) | Mede o sinal no final para confirmar que a conexão ficou boa. |
| Recipiente para descarte (garrafa ou caixinha fechada) | Guarda os pedacinhos de fibra cortados, que são perigosos. |
| Óculos de proteção | Protege os olhos contra estilhaços de fibra. |

# 4. Segurança — leia antes de começar

PERIGO — Estilhaços de fibra: Os pedacinhos de fibra cortados são finos como um fio de cabelo, transparentes e muito difíceis de enxergar. Eles furam a pele e, se entrarem no olho ou forem engolidos, podem causar ferimentos sérios. Por isso: use óculos de proteção, nunca sopre a fibra, não passe a mão na bancada e jogue TODO pedaço cortado no recipiente de descarte.

PERIGO — Luz invisível (laser): A luz que passa dentro da fibra é invisível e pode machucar o olho de forma permanente. NUNCA olhe diretamente para a ponta de uma fibra ou de um conector, mesmo que pareça 'apagado'.

Não coma nem beba enquanto trabalha com fibra.

Lave as mãos ao terminar o serviço.

Trabalhe em local iluminado e com superfície de cor escura, se possível (fica mais fácil enxergar os pedaços de fibra).

# 5. Procedimento passo a passo

## 5.1. Etapa 1 — Preparar o conector

Passo 1 — Confira o modelo do conector

Verifique se o conector é SC/APC (corpo verde) e leia o manual ou o gabarito que vem na embalagem. Cada fabricante indica o tamanho exato de fibra que deve ficar exposta (geralmente entre 10 e 13 mm).

Passo 2 — Desmonte o conector

Separe as partes: o corpo verde (frente), a capa traseira (tail cap) e a bota de proteção. Deixe tudo à mão, em cima de uma superfície limpa.

Passo 3 — Passe as peças traseiras na fibra ANTES de tudo

Enfie primeiro a bota e depois a capa traseira no cabo/fibra que será conectorizado. ATENÇÃO: este é o erro mais comum de todos! Se você clivar a fibra antes de passar essas peças, não conseguirá mais colocá-las e terá que refazer todo o trabalho.

## 5.2. Etapa 2 — Preparar a fibra

Passo 4 — Abra o cabo (se for cabo drop ou tubo loose)

Com o alicate decapador, retire a capa externa do cabo deixando uns 5 a 6 cm de folga para trabalhar. Se a fibra vier dentro de tubo com gel, limpe todo o gel com lenço e álcool isopropílico. Corte o sustentador (arame ou kevlar) com a tesoura apropriada.

Passo 5 — Decape a fibra

Com o stripper, retire o revestimento colorido da fibra (a casquinha de 250 µm e, se houver, o buffer de 900 µm), deixando de 3 a 4 cm de fibra 'nua' (vidro transparente). Dica: retire aos poucos, cerca de 1 cm por vez, segurando a fibra reta. Se puxar tudo de uma vez, a fibra pode quebrar.

Passo 6 — Limpe a fibra nua

Molhe o lenço com álcool isopropílico e passe na fibra nua sempre no mesmo sentido (da capa para a ponta), 2 ou 3 vezes. Quando a fibra está limpa, ela faz um barulhinho de 'rangido' ao passar o lenço. Depois de limpa, NÃO toque mais na fibra com os dedos e não deixe ela encostar em nada.

## 5.3. Etapa 3 — Clivar a fibra (o corte perfeito)

A clivagem é o momento mais importante de todo o procedimento. Um corte torto ou lascado é a principal causa de conexão ruim. Capriche aqui.

Passo 7 — Posicione a fibra no clivador

Coloque a fibra no clivador usando a régua/gabarito do próprio clivador. A medida é contada a partir do fim do revestimento (onde termina a parte colorida) até a lâmina. Use a medida indicada pelo fabricante do conector — na maioria dos conectores rápidos SC/APC fica entre 10 e 12 mm de fibra nua.

Passo 8 — Faça o corte

Feche a tampa do clivador e acione a lâmina com movimento firme e único. Não force e não repita o movimento. O clivador faz um corte perfeitamente reto (90°), que é o que garante a qualidade da conexão.

Passo 9 — Cuide da ponta cortada

Depois do corte, a ponta da fibra está pronta e NÃO PODE encostar em nada — nem no dedo, nem na mesa, nem na roupa. Não sopre e não limpe a ponta. Pegue o pedacinho de fibra que sobrou no clivador e jogue imediatamente no recipiente de descarte.

## 5.4. Etapa 4 — Montar o conector

Passo 10 — Abra a trava do conector

Destrave o mecanismo interno do conector (cunha, tampa ou clipe, dependendo do modelo) para permitir a entrada da fibra.

Passo 11 — Insira a fibra até sentir o encosto

Segure a fibra bem perto do conector e vá inserindo pelo furo traseiro, devagar, sempre reta e SEM girar. Empurre até sentir que a ponta encostou em algo firme lá dentro (é o pedacinho de fibra que já vem de fábrica dentro do conector, chamado stub). Continue empurrando levemente até a fibra formar uma pequena curva (barriga) do lado de fora. Essa curva é o sinal de que a ponta está bem encostada, com pressão de contato.

Passo 12 — Trave a fibra

Mantendo essa pequena curva, feche a trava do conector para prender a fibra. Depois de travar, a curva pode diminuir um pouco, mas a fibra não pode ficar solta. Se a fibra escorregar para fora, abra a trava e repita a inserção.

Passo 13 — Finalize a montagem

Rosqueie ou encaixe a capa traseira no corpo do conector e deslize a bota até cobrir a emenda. Se o conector tiver braçadeira para prender o cabo drop ou a fibra 900 µm, prenda conforme o modelo. Pronto: o conector está montado.

## 5.5. Etapa 5 — Testar a conexão

Passo 14 — Meça o sinal

Conecte o conector no adaptador/equipamento e meça o sinal com o power meter, ou verifique o nível de RX na ONU do cliente. Na rede GPON, o sinal recebido deve ficar entre -8 dBm e -27 dBm. O ideal é que o conector rápido adicione menos de 0,5 dB de perda (quanto menor, melhor).

Passo 15 — Se o sinal estiver ruim, refaça

Sinal fraco ou ausente quase sempre significa clivagem ruim ou fibra que não encostou direito no stub. Solução: desmonte o conector, corte 1 a 2 cm da fibra e refaça tudo a partir da limpeza (Etapa 2, Passo 6). Não tente 'ajeitar' um conector mal montado — refazer é mais rápido e mais confiável.

# 6. Erros mais comuns e como evitar

| Erro | Consequência | Como evitar |
| --- | --- | --- |
| Esquecer de passar a bota e a capa traseira antes de clivar | Precisa cortar a fibra e refazer tudo | Sempre passe as peças na fibra logo no início (Passo 3). |
| Clivar com a medida errada | A fibra não alcança o stub — sem sinal | Use o gabarito do conector e confira a medida antes de cortar. |
| Tocar ou sujar a ponta depois de clivada | Perda alta de sinal | Depois do corte, a ponta não encosta em nada. Se encostar, clive de novo. |
| Girar a fibra ao inserir no conector | A ponta pode lascar | Insira sempre reto, devagar, sem girar. |
| Travar sem a fibra estar encostada no stub (sem a curvinha) | Fica um espaço de ar dentro do conector — perda e reflexão altas | Só trave quando ver a pequena curva na fibra. |
| Conectar APC (verde) em UPC (azul) | Danifica as duas pontas e degrada o sinal | Verde com verde, azul com azul. Na dúvida, confira a cor. |

# 7. Descarte dos resíduos

Junte TODOS os pedaços de fibra cortados no recipiente de descarte fechado (garrafa PET ou caixinha rígida com tampa).

Nunca jogue pedaços de fibra soltos no lixo comum, no chão ou no bolso.

Ao final do serviço, confira a bancada e o chão à procura de pedaços esquecidos.

Descarte o recipiente cheio conforme a orientação da BLBW para resíduos perfurocortantes.

# 8. Resumo rápido (cola de bolso)

| Ordem | Ação |
| --- | --- |
| 1 | Passar bota + capa traseira na fibra. |
| 2 | Decapar 3 a 4 cm de fibra nua. |
| 3 | Limpar com álcool isopropílico até 'ranger'. |
| 4 | Clivar na medida do gabarito (10 a 12 mm). |
| 5 | Inserir reto, sem girar, até formar a curvinha. |
| 6 | Travar, fechar capa traseira e bota. |
| 7 | Medir o sinal. Ruim? Cortar e refazer. |

# 9. Histórico de revisões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/07/2026 | Emissão inicial do documento. | Equipe Técnica BLBW |