INSTRUÇÃO DE TRABALHO
FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA COM MÁQUINA FUJIKURA FSM-60S

| Código: | IT-FIB-001 | Revisão: | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  | Data: | 02/07/2026 |
| Aprovado por: |  | Data: |  |
| Área: | Redes Ópticas / Infraestrutura | Páginas: | 1 de 3 |

1. OBJETIVO

Padronizar o procedimento de emenda por fusão de fibras ópticas utilizando a máquina de fusão Fujikura FSM-60S (alinhamento pelo núcleo), garantindo emendas com perda típica igual ou inferior a 0,02 dB e segurança do executante.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

Máquina de fusão Fujikura FSM-60S (bateria carregada ou fonte ADC-13);

Clivador de precisão;

Decapador de fibra óptica (alicate stripper);

Tubetes protetores de emenda (60 mm ou 40 mm);

Álcool isopropílico (pureza ≥ 99%) e lenços/gaze sem fiapos;

Power meter óptico (para conferência do enlace após a emenda);

Óculos de proteção e descarte adequado para resíduos de fibra.

3. CUIDADOS DE SEGURANÇA

Nunca olhe diretamente para a extremidade de uma fibra que possa estar energizada com laser;

Descarte os fragmentos de fibra clivada em recipiente apropriado — são estilhaços de vidro;

Não toque nos eletrodos da máquina durante ou logo após o arco de fusão;

Trabalhe em local limpo e protegido de vento e poeira sempre que possível.

4. PROCEDIMENTO PASSO A PASSO

Passo 1 – Preparação inicial

Ligue a máquina e confirme o modo de fusão adequado (SM AUTO para fibra monomodo padrão G.652; AUTO se o tipo de fibra for desconhecido);

Insira o TUBETE PROTETOR em uma das fibras ANTES de iniciar a preparação — após a fusão não é mais possível colocá-lo.

Passo 2 – Decapagem da fibra

Com o decapador, remova a capa e o acrilato deixando cerca de 3 a 4 cm de fibra nua;

Remova em pequenos trechos para não quebrar a fibra.

Passo 3 – Limpeza

Limpe a fibra nua com gaze/lenço sem fiapos umedecido em álcool isopropílico;

A fibra limpa produz um som característico ('canto') ao ser limpa;

Não toque na fibra após a limpeza.

Passo 4 – Clivagem

Posicione a fibra no clivador respeitando o comprimento de clivagem (16 mm para capa de 250 µm com o grampo padrão);

Acione a lâmina com movimento firme e único;

NÃO limpe e NÃO toque na ponta clivada.

Passo 5 – Posicionamento na máquina

Abra a tampa corta-vento e as presilhas;

Apoie a fibra na canaleta em V (V-groove), com a ponta entre a borda da canaleta e o centro dos eletrodos, sem encostar em nada;

Feche a presilha. Repita os passos 2 a 5 para a segunda fibra, no lado oposto.

Passo 6 – Fusão

Feche a tampa corta-vento e pressione a tecla SET;

A máquina executa automaticamente: arco de limpeza, verificação do ângulo de clive, alinhamento dos núcleos, arco de fusão e estimativa de perda;

Resultado esperado: perda estimada ≤ 0,02 dB para fibra monomodo;

Em caso de erro (ângulo de clive ruim, bolha, poeira), pressione RESET, clive novamente a fibra e repita.

Passo 7 – Retirada e proteção da emenda

Abra a tampa e retire a fibra com cuidado — a máquina aplica um teste de tração automático (~2 N);

Deslize o tubete até centralizá-lo exatamente sobre o ponto da emenda;

Mantenha a fibra levemente tensionada para não dobrá-la.

Passo 8 – Termocontração (forno)

Posicione o conjunto no forno na parte traseira da máquina, com a emenda centralizada;

Pressione HEAT (ou aguarde o acionamento automático). O ciclo dura cerca de 30 s;

Aguarde o sinal sonoro, retire e deixe esfriar na bandeja de resfriamento (J-Plate) antes de acomodar a fibra.

Passo 9 – Verificação final

Inspecione visualmente o tubete contraído (sem bolhas ou fibra exposta);

Meça a atenuação do enlace com o power meter e registre o resultado;

Acomode a emenda na bandeja/caixa de emenda respeitando o raio mínimo de curvatura.

5. ERROS COMUNS E CORREÇÕES

| Problema | Ação corretiva |
| --- | --- |
| Erro de ângulo de clive | Clivar novamente; verificar lâmina do clivador |
| Bolha na emenda | Refazer limpeza e clivagem; verificar sujeira no V-groove |
| Perda estimada alta | Limpar V-groove e lentes; refazer preparação da fibra |
| Arco fraco / fusões falhando | Executar calibração de arco no menu; verificar desgaste dos eletrodos (vida útil ~2500 arcos) |

6. RESUMO RÁPIDO

TUBETE → DECAPA → LIMPA → CLIVA → POSICIONA → SET → CENTRALIZA TUBETE → HEAT → CONFERE